ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB

地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

市、县级公共卫生临床中心基本建设规范

Capital construction standards for municipal and county-level public health clinical centers

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：）

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

广东省市场监督管理局   发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 建设要求	1

5 精神卫生服务	7

附录A　（规范性附录）　各专科通用仪器设备配置标准	9

附录B　（规范性附录）　结核病科专用仪器设备配置标准	12

附录C　（规范性附录）　精神科专用仪器设备配置标准	14

附录D　（规范性附录）　皮肤性病专科专用仪器设备配置标准	15

附录E　（规范性附录）　重大疫情救治应急物资储备清单	16

附录F　（规范性附录）　信息化建设信息系统与设备配置标准	18

前  言

本文件按照GB/T　1.1-2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

本文件由广东省卫生健康委员会提出、归口，并组织实施。

本文件起草单位：广东省结核病控制中心、广东省公共卫生研究院、广东省皮肤病医院、广东省精神卫生中心、广东省泗安医院、广州市胸科医院、深圳市第三人民医院、韶关市粤北第二人民医院、阳江市公共卫生医院。

市、县级公共卫生临床中心基本建设规范

- 范围

本文件规定了公共卫生临床中心的建设规模、项目组成、仪器设备配套标准等。

本文件适用于广东省市、县两级的公共卫生临床中心建设。

- 规范性引用文件

本文件参考的国家有关卫生健康法律法规、标准与医疗卫生规划主要包括:

《综合医院建设标准（建标110-2021）》

《传染病医院建设标准　(建标173-2016)　》

《医疗机构基本标准（试行）（2017版）》

《精神专科医院建设标准（2016版）》

《疾病预防控制中心建设标准(建标127-009)》

- 术语和定义

下列术语与定义适合于本文件。

  - 公共卫生临床中心

对关系到一个地区或国家的人民的生命、健康的疾病即公共卫生疾病（包括重大传染病、慢性病等）来提供医疗、培训、研究、应急等综合社会服务的卫生健康技术机构。

- 建设要求

  - 建设规模与项目构成

    - 公共卫生临床中心的建设规模，应根据所在地区的经济社会发展情况和城市总体规划，以及区域卫生健康资源水平、服务人口和发展规划，公共卫生体系建设要求、卫生应急能力及物资储备需求等因素综合考虑。

建设项目由房屋建筑、建筑设备、附属设施、场地、应急物资仓储用房和仪器设备组成。房屋建筑由门（急）诊部、住院部、医技科室、保障系统（含院内生活）、行政管理等部分组成；预防、教学、培训和研究等房屋建筑应根据机构所担负的业务功能确定。有关项目选址与规划布局参考《传染病医院建设标准（建标173-2016）》第四章选址与规划布局的要求执行。

    - 建筑面积指标

4.1.2.1临床医疗用房

临床中心（不含精神卫生）建筑面积指标,见表1。

- 公共卫生临床中心业务（不含精神卫生）用房建筑面积参考标准

| 市级 | 常住人口数（万） | ＜300 | 300-500 | 500-700 | 700-900 | 900-1100 | 1100-1300 | >1300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 床数标准 | 260以下 | 260-300 | 300-340 | 340-380 | 380-420 | 420-460 | 460以上 |
| 县级 | 常住人口数（万） | ＜30 | 30-50 | 50-100 | 100-200 | 200-300 | >300 |  |
|  | 床数标准 | 110以下 | 110-120 | 120-150 | 150-190 | 190-240 | 240以上 |  |

- 对于人口密度大、土地资源紧张的城区的建设面积标准可按当地实际需求参考执行。

市级的公共卫生临床中心应设置重症监护病床（负压病房）,病床数按传染病总床数２-５%标准设置，在使用中可根据实际需要适当调整。“平时”可作为一般病床，发生重大疫情时可立即转换为传染病救治病床。

承担无症状感染者医学观察任务的，可适当增加传染病总床数10-15%；实行新发涂阳肺结核患者短期（两周）隔离住院治疗的，可适当增加传染病总床数5-10%。

传染病业务用房建筑面积标准，按每床业务用房建筑面积80-120平方米标准建设；救治任务繁重的市、县级公共卫生临床中心，其建筑面积可在规定的标准上增加5-10%的建筑面积。如条件允许，可预留一定规模的土地面积作为突发公共卫生事件发生时建设应急病区使用，参考武汉雷神山方舱医院（收治轻症病者，一层结构）建设标准，建议按每床35平方米标准预留。“疫时”应急医务人员驻地营房建设标准按每病床5-8平方米标准建设。

大型医用设备如CT等单列项目的房屋建筑面积，可参照《综合医院建设标准（建标110-2021）》确定。

4.1.2.2　　公共卫生业务用房

有关公共卫生业务用房建筑面积指标，见表2.

- 公共卫生业务用房建筑面积参考标准表

| 类别 | 服务人口（万人） | 建筑面积(m2) |
| --- | --- | --- |
| 市级 | ＞500 | 1450～1750 |
|  | ＞300 | 1175～1450 |
|  | ＞100 | 875～1175 |
|  | ＜100 | 625～875 |
| 县（区）级 | ＞80 | 1025～1538 |
|  | ＞40 | 613～1025 |
|  | ＞10 | 313～613 |
|  | ＜10 | 213～313 |

4.1.2.3　　培训教学用房

承担在职人员培训和教学任务的公共卫生临床中心，可在总建筑面积基础上增加5%-10%的建筑面积。

4.1.2.4　　行政保障用房

行政类、后勤保障类用房的建筑面积占比不超过20%。

4.1.2.5　　应急物资仓储用房

各级公共卫生临床中心要合理确定公共卫生应急物资储备库规模，因地制宜，充分利用已有库房和设备，避免重复建设。公共卫生应急物资储备设施建设参考指标，见表3。

- 应急物资储备库建设参考标准表

| 级别 | 紧急防护安置人口数（万人） | 建设面积标准（平方米） |
| --- | --- | --- |
| 市级 | 4－6 | 2900－4100 |
| 县级 | 0.5－0.7 | 630－800 |

  - 部门设置

    - 临床医疗：门诊部（含传染病相关专科门诊、中医门诊、发热门诊、精神和心理治疗门诊等）；临床病区（各专科）；医技部门（含药剂、检验、影像、病理、病案、供应、功能检查）；康复保健科（健康管理）；院感防控、病原微生物生物安全二级实验室等。

    - 公共卫生：公共卫生管理相关科室（包含结核病、性病、麻风病、职业病防治、精神卫生等）、卫生应急管理科、参比实验室、健康促进与行为干预、大数据信息中心、心理危机干预中心（含24小时热线电话）等。

    - 行政管理：办公室、人事科、财务科、后勤科、医教管理部（包含院感管理、质量控制、医疗管理、医保管理、教学培训、实验室管理等）、护理部等。

  - 建筑要求

    - 公共卫生临床中心建筑设计应以科学合理、安全卫生、经济适用、环保节能为原则，同时满足周边环境与城镇规划要求。

    - 公共卫生临床中心的各类用房及配套设施，应保证建筑结构的安全，应符合国家有关抗震、防涝、生物安全等规范要求。传染病病区建设符合“三区两通道”设计要求，并按实际需要设置一定数量的应急负压病房；适度预留应急场地和改造空间，以备“疫时”拓建方舱医院的需要。

    - 建筑物垂直布局应遵循有利于废气的稀释排放，有利于工程管网设置，以及各类功能区相对独立集中布置的原则进行；传染性疾病业务用房建设应考虑污水处理、负压设备等因素，须遵循国家现行有关最新的传染病医院建设的技术规范和标准要求进行。

    - 实验、业务、保障及行政等各类功能用房集中在一个楼宇的，实验用房宜置于楼宇最上部；各类实验用房集中在一个楼宇的，由上至下宜按毒理、动物实验、理化、微生物依次安排。

    - 公共卫生临床中心建筑应设置防雷系统。计算机网络机房、大型仪器分析室等有特殊要求的场所宜设置独立的防雷系统。

    - 公共卫生临床中心建设应设置完善的综合布线、计算机网络系统和应急病区预设管网，并设置楼宇自控系统；其安全防范应按国家有关规定设置。

    - 公共卫生临床中心的供电应留有足够的负荷余量，须考虑到“疫时”病床扩展使用的需要。采用双路供电，设施应安全可靠。不具备双路供电条件的，应设置自备电源。有特殊要求的，应配备不间断电源。有特殊要求的仪器设备宜设置独立的接地系统。

    - 各类用房层数在四层及四层以上的应安装电梯。设置电梯的至少有一部货梯或有一部客梯兼作货梯。有条件的宜设置独立的污物电梯和传染性区域专门电梯。

    - 医疗门诊部和住院部建设如遇合本文件未提及的问题，要按照《传染病医院建设标准（建标173-2016）》和《综合医院建设标准（建标110-2021）》等建筑标准；预防医学业务部门和实验室建设应按照《疾病预防控制中心建设标准（建标127-2009）》执行。国家规范标准有类同的，按照国家最新标准执行。

  - 仪器设备

    - 配置大型医疗设备必须符合传染病防治的需求，充分兼顾技术的先进性、适宜性和可及性。各级公共卫生临床中心基本医疗设备及辅助医疗技术设备配置标准，综合考虑传染病救治、应急物资储备、实验室等功能需要制定。储备一定数量的重症患者救治、普通患者监护、方舱医院设备等方面物资。可根据相关标准和“填平补齐”的原则进行选配；设备采购根据国家有关招投标法律法规集中招标采购。职业病防治的有关服务配套仪器和实验室要求参照《广东省职业病防治机构规范化建设指导意见（试行）》执行。

区域公共卫生临床中心的仪器设备配置在满足基本功能的基础上，建议与同级综合医院、疾病预防控制中心充分对接，实现医疗救治、新发传染病检测等先进仪器设备资源共享和互补，形成防控救治最大合力。

4.4.1.1　临床类仪器设备

- 各专科通用设备:各科通用仪器设备配置标准，详见附录A。

- 各专科专用设备:各专科专用仪器设备配置参考标准，详见附录A-1,2,3。

4.4.1.2　应急物资储备

详见附录E。

    - 其他

行政办公、后勤保障、培训教学等办公类设备，按国家有关标准配置。

  - 信息化建设

    - 各级公共卫生临床中心从便民服务、专科服务、业务管理、软件系统、硬件设施、信息安全等方面，要规范和加强机构的信息化建设。要积极应用5G物联网、区块链、云计算、大数据、人工智能等新兴技术应用，提升公共卫生服务和临床诊疗的能力和水平。

4.5.1.1临床医疗服务

包括传染病医院服务（如HIS、LIS、PACS等）、网络医院服务（包括基本医疗、老年及慢病专科服务、康复服务、中医药服务等）、医院感染信息监测、人工智能与医疗技术结合等信息技术支持。

4.5.1.2　　公共卫生服务

包括突发公共卫生事件预警应急管理；慢性传染病防控、精神卫生管理；生物安全和智慧实验室应急网络建设；流行病学调查、应急资源储存及调度；健康管理、继续教育培训、医学证明服务等信息技术支持。

4.5.1.3　　平台建设

包括基层机构门户、业务及数据服务、数据访问与储存、业务协同基础、服务接入与管控、电子证照管理、基础软硬件等内容。充分对接全民健康信息平台，实现与居民健康档案、人口信息库、传染病预警监测多点触发系统等业务系统的互联互通和信息资源共享。

4.5.1.4　　信息安全

包括身份认证、桌面终端安全、移动终端安全、计算安全、通信安全、数据防泄露、可信组网、数据备份与恢复、应用容灾、安全运维等10项内容。

4.5.1.5　　信息互联互通

配合国家全民健康信息化建设，对应融合到不同层级的健康平台。建设的信息系统均要与本市、县（区）的区域卫生信息系统实现互联互通。构建“疫时”信息系统快速转换机制。

    - 信息化建设中，信息系统与设备按标准配置。具体配置标准清单（参考），详见附录C。

  - 人员配置

    - 各级公共卫生临床中心的专业技术人员占比不低于机构总人数的85%，其中卫生专业技术人员占比不低于总人数的70%。各类专业技术人才配置标准：

    - 临床医疗技术人员配置标准：每床至少配备1名卫生技术人员，其中每床至少配备0.4名护士；每个临床科室至少有1名具有副主任医师以上职称的医师。各地结合本地实际情况，参考《医疗机构基本文件（试行）》（2017版）相应级别传染病医院人员配置标准，确定公共卫生临床中心医护人员配置。

    - 公共卫生人员根据公共卫生部门配置标准，市、县级公共卫生临床中心从事公共卫生人员配备不低于总人数的30%，并根据辖区服务人口数、服务半径、当地疫情和交通情况等要素适当增加。如果本市同时承担县级疾病预防控制任务的，应按照县级工作要求，增加相应专业技术人员数量。

    - 承担高等医学院校教学任务的公共卫生临床中心，培训教学人员按卫生技术人员数的12%-15%的比例配备。

- 精神卫生服务功能设置

  - 建筑面积和床位规模

精神卫生中心临床诊疗业务用房建筑面积标准，按每床业务用房建筑面积80平方米以上标准执行，科研、教学、预防等用房可参考公共卫生临床中心建设。床位建设参考标准见表4。

- 精神卫生中心床位建设参考标准表

| 市级 | 常住人口数（万） | ＜300 | 300-500 | 500-700 | 700-900 | 900-1100 | 1100-1300 | >1300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 床数标准 | 510以下 | 510-850 | 850-1180 | 1180-1520 | 1520-1860 | 1860-2200 | 2200以上 |
| 县级 | 常住人口数（万） | ＜30 | 30-50 | 50-100 | 100-200 | 200-300 | >300 |  |
|  | 床数标准 | 120以下 | 120-200 | 200-400 | 400-790 | 790-1180 | 1180以上 |  |

- 精神卫生中心床位设置在参考上述标准基础上，可根据公共卫生临床中心建设规模、本辖区精神科床位设置等情况进行相应的调整。

  - 部门设置

    - 临床诊疗

开设精神卫生中心门诊部、住院部和康复部，门诊部设立普通精神科门诊、儿童青少年精神科门诊、老年精神科门诊和心理治疗/咨询门诊；住院部设立收治严重精神障碍患者的精神科住院部和收治常见精神障碍的临床心理科住院部；康复部可开设日间照料、工娱治疗、农疗、职业康复等。

    - 预防控制

应至少设立严重精神障碍管理治疗和社会心理服务两个项目办公室。严重精神障碍管理治疗项目办公室主要负责严重精神障碍患者的社区管理，开展技术指导、培训、质量控制和效果评估；负责本级信息系统日常管理、信息上报及患者信息流转管理；指导基层医疗卫生机构开展严重精神障碍患者筛查、确诊患者登记报告、随访管理等工作；定期调查、分析和报告下级精防机构和基层医疗卫生机构患者管理的相关数据和工作信息，提出改进意见和建议。

社会心理服务办公室主要负责社会心理服务管理、心理健康促进和心理危机干预，开展的主要工作内容：承担本地区社会心理服务工作；开展技术指导、人员培训和效果评估；组织开展心理健康知识宣传和教育，提高公众心理健康知识知晓率和心理健康素养；设立心理危机干预24小时热线电话，组建突发事件心理危机干预队伍，定期开展培训和演练，制定各类突发事件心理危机干预的应急预案和技术预案。

    - 人员设置

精神卫生中心的人员总体设置和临床医疗人员设置标准按照“4.6人员配置”进行配置。预防控制科人员配置标准如下：

5.2.3.1　　严重精神障碍管理治疗项目办公室

严重精神障碍管理治疗项目办公室应当配备与当地工作相适应、业务能力强的精神科医师、护士、社会工作者、康复师、心理治疗师、公共卫生专业人员。建议市级严重精神障碍管理治疗项目办公室应按所服务区域人口每50万人至少配备1.5名；县级负责严重精神障碍管理治疗项目办公室应按所服务区域人口30万以下人口至少配备3名，30-50万人口至少配备5名，50-100万至少配备8名，100万以上至少配备12名。并均可根据辖区服务人口数、服务半径、当地疫情和交通情况等要素适当增加。

5.2.3.2　　社会心理服务办公室

社会心理服务办公室应当配备心理治疗/咨询师、精神科医师、护士、社会工作者，市级应当至少配备20名工作人员，县级应当至少配备15名工作人员，其中应至少有三分之一的人员用于负责心理热线工作。并均可根据辖区服务人口数、服务半径、当地疫情和交通情况等要素适当增加。

- （规范性附录）
各专科通用仪器设备配置标准

| 类别 | 序号 | 设备名称 | 结核病专科 |  |  |  | 麻风专科 | 皮肤 专科 |  | 精神专科 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70-199床 |  |  | 200-499床 |  |  | 500床以上 |  |  |
|  |  |  | 省级 | 市级 | 县级 | 视当地条件增配 |  | 市级 | 县级 | 市级 | 县级 | 视当地条件增配 | 市级 | 县级 | 视当地条件增配 | 市级 | 县级 | 视当地条件增配 |
| 1.临床及ICU | 1 | 电动吸引器 | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |
|  | 2 | 供氧装置 | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |
|  | 3 | 床旁心电监护仪 | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |
|  | 4 | 有创呼吸机 | √ | √ |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  |
|  | 5 | 无创呼吸机 | √ | √ |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  |
|  | 6 | 除颤仪 | √ | √ |  |  |  |  |  | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |
|  | 7 | 救护车及车载急救设备 | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |
|  | 8 | 床单位 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |
| 2.常规类 | 9 | 恒温干燥箱▲ | √ | √ | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |
|  | 10 | 超声清洗器 | √ | √ |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 金属浴▲ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 普通冰箱▲ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |
|  | 13 | 样本（试剂）冷藏柜▲ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 普通显微镜▲ | √ | √ | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |
|  | 15 | 暗视显微镜 | √ | √ |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 普通离心机▲ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |
|  | 17 | （电子）分析天平▲ | √ | √ | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 18 | 涡旋振荡器▲ | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |
|  | 19 | 超净工作台 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |
|  | 20 | 生物安全柜 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 化学发光免疫分析系统 | √ | √ |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 22 | PH计 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |
|  | 23 | 血球五分类计数仪 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |
|  | 24 | 尿十项分析仪 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |
|  | 25 | 全自动生化分析仪 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |
|  | 26 | 血气分析仪 | √ | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 27 | 全自动血凝分析仪 | √ | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |
|  | 28 | 心电图机 | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |
|  | 29 | 体重计▲ | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 医用洗衣机 | √ | √ |  |  | √ | √ | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |
| 3.病原体检测 | 31 | 二氧化碳培养箱 | √ | √ |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 恒温培养箱 | √ | √ |  | √ |  |  |  | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |
|  | 33 | 生化培养箱 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ | √ |  | √ |
|  | 34 | 恒温摇床培养箱 | √ | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.分子实验类 | 35 | 普通PCR扩增仪 | √ | √ |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 | 酶标仪 | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |
|  | 37 | 移液器▲ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.病理及其他 | 38 | 病理切片机 | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.影像类 | 39 | 计算机X线断层摄影机（CT） | √ | √ |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 40 | 核磁共振（MR） | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  | 41 | 移动X光机 | √ | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |
|  | 42 | 全数字化X射线系统<DR> | √ | √ |  | √ |  |  |  | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |
|  | 43 | 彩色多普勒超声仪 | √ | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.呼吸道传染及防护 | 44 | 紫外线灯▲ | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | 空气消毒(除菌)器 | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |
|  | 46 | 高温高压灭菌器 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 | 通风橱（通风系统） | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 | 洗眼器 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表中未及的其他传染病的病原学、分子生物学、免疫学的常规检查设备按实际需要配置。▲为金额小于1万元以下仪器设备。

- （规范性附录）
结核病科专用仪器设备配置标准

| 类别 | 序号 | 设备名称 | 标准编制 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 省级 | 市级 | 县级 | 视当地条件可增配设备 |
| 1.常规类 | 1 | 超纯水系统 | √ | √ | √ |  |
|  | 2 | 固相萃取装置 | √ | √ |  |  |
|  | 3 | 匀浆仪▲ | √ | √ |  |  |
|  | 4 | 分散度测定仪 | √ | √ |  | √ |
|  | 5 | （超）低温冰箱 | √ | √ | √ |  |
|  | 6 | 倒置显微镜 | √ | √ | √ |  |
|  | 7 | 荧光显微镜 | √ | √ |  |  |
|  | 8 | 低温高速离心机 | √ | √ |  | √ |
|  | 9 | 红外分光光度计 | √ | √ |  | √ |
|  | 10 | 紫外分光光度计 | √ | √ | √ | √ |
|  | 11 | 糖化血红蛋白仪 | √ | √ |  | √ |
|  | 12 | 电解质分析仪 | √ | √ | √ |  |
|  | 13 | 干热灭菌器 | √ | √ | √ |  |
|  | 14 | 动态心电图 | √ | √ |  |  |
|  | 15 | 医用洗衣机 | √ | √ |  | √ |
| 2.病原体检测 | 16 | 霉菌培养箱 | √ | √ |  | √ |
|  | 17 | 分枝杆菌快速培养系统 | √ | √ | √ |  |
|  | 18 | 自动涂片染色阅片系统 | √ | √ |  | √ |
|  | 19 | 快速结核分枝杆菌耐药监测系统 | √ | √ |  | √ |
|  | 20 | 药敏（MIC测定）成像分析系统 | √ | √ |  | √ |
| 3.分子实验类 | 21 | 定量PCR仪 | √ | √ |  | √ |
|  | 22 | 全自动酶联免疫分析仪 | √ | √ |  | √ |
|  | 23 | 生物芯片分析系统 | √ |  |  | √ |
|  | 24 | 凝胶成像系统 | √ | √ |  | √ |
|  | 25 | 电泳系统 | √ | √ |  | √ |
|  | 26 | 超微量核酸蛋白浓度检测仪 | √ | √ |  | √ |
|  | 27 | 蛋白质电泳及转印系统 | √ |  |  | √ |
|  | 28 | 流式细胞仪 | √ | √ |  |  |
|  | 29 | 微生物鉴定系统 | √ |  |  | √ |
|  | 30 | 洗板机 | √ | √ | √ |  |
|  | 31 | 恒温水浴箱▲ | √ | √ | √ |  |
| 4.病理及其他 | 32 | 包埋机 | √ | √ |  | √ |
| 6.临床及ICU | 33 | 肺功能诊断仪 | √ | √ |  | √ |
|  | 34 | 胸腔镜 | √ |  |  | √ |
|  | 35 | 支气管镜 | √ | √ |  | √ |
|  | 36 | 内窥镜清洗消毒设备 | √ | √ |  | √ |
|  | 37 | 输液泵 | √ | √ | √ |  |
|  | 38 | 血液净化仪 | √ | √ |  | √ |
|  | 39 | 移动吸痰机 | √ | √ | √ |  |
|  | 40 | 负压救护车 | √ |  |  | √ |
| 7.医院信息化系统 | 41 | 见附录C |  |  |  |  |
| 8.呼吸道传染防护 | 42 | 排气扇▲ | √ | √ | √ |  |
|  | 43 | 恒时灯 | √ | √ | √ |  |

- ▲为金额小于1万元以下仪器设备。

- （规范性附录）
精神科专用仪器设备配置标准

| 类别 | 序号 | 设备名称 | 70-199床 |  |  | 200-499床 |  |  | 500床以上 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 市级 | 县级 | 视当地条件可增配设备 | 市级 | 县级 | 视当地条件可增配设备 | 市级 | 县级 | 视当地条件可增配设备 |
| 影像类 | 1 | 多功能X光机CR | √ | √ |  | √ |  | √ | √ | √ |  |
| 电生理类 | 2 | 诱发电位仪 |  |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  |
|  | 3 | 12导心电图机 | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |
|  | 4 | 脑电图机 | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |
|  | 5 | 脑电地形图仪 | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |
|  | 6 | 睡眠脑电分析系统 |  |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  |
| 检验类 | 7 | 自动稀释器 | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |
|  | 8 | 血糖仪 | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |
|  | 9 | 高压液相（血药浓度） |  |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  |
| 监护抢救类 | 10 | 心脏按摩机 |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |
|  | 11 | 眼底镜 |  |  | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |
|  | 12 | 五官检查器 |  |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  |
|  | 13 | 气管插管 | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |
|  | 14 | 气管切开包 |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 15 | 洗胃机 | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |
| 治疗类 | 16 | 音乐治疗机 | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |
|  | 17 | 音频电疗机 |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 18 | 超声治疗仪 |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 19 | 电针治疗仪 | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  | √ |
|  | 20 | 生物反馈治疗仪 |  |  | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |
|  | 21 | 无抽搐电休克仪及配套 |  |  | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |
|  | 22 | 体疗设备 | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |
|  | 23 | 经颅磁刺激治疗仪 |  |  | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |
|  | 24 | 其它常用处置设备 | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |
| 医院信息系统 | 25 | 见附录C | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |
| 其他 | 26 | 电视机 | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |
|  | 27 | 洗涤设备 | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |
|  | 28 | 兴奋病人监控系统 | √ |  | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |
|  | 29 | 食堂设备 | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |
| 测评系统 | 30 | 心理测评系统 | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |

- （规范性附录）
皮肤性病专科专用仪器设备配置标准

| 设备种类 | 序号 | 设备名称 | 地市级 | 县级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验检查类 | 1 | PCR实验室 | √ | √ |
|  | 2 | 医用冰箱 | √ | √ |
|  | 3 | 超声破碎仪 | √ | √ |
|  | 4 | 消毒灭菌密闭柜 | √ | √ |
|  | 5 | 荧光显微镜 | √ | √ |
|  | 6 | 伍德灯 | √ | √ |
|  | 7 | 阴道镜 | √ | √ |
|  | 8 | VISIA皮肤检测仪 | √ | √ |
| 电生理类 | 9 | 肌电图机 | √ | √ |
|  | 10 | 八导生理仪 | √ | √ |
| 治疗类 | 11 | 紫外线（UVA1）光疗仪 | √ | √ |
|  | 12 | 窄谱中波紫外线（NB-UVB）光疗仪 | √ | √ |
|  | 13 | 光化疗仪（PUVA）（紫外线治疗机） | √ | √ |
|  | 14 | 308nm准分子紫外线治疗仪系统 | √ | √ |
|  | 15 | 光敏试验仪（日光模拟器） | √ | √ |
|  | 16 | 激光生发仪 | √ | √ |
|  | 17 | 半导体激光及高能红光治疗仪 | √ | √ |
|  | 18 | 二氧化碳点阵激光仪 | √ | √ |
|  | 19 | ND:YAG调Q激光治疗仪 | √ | √ |
|  | 20 | MAC全通道心电图仪 | √ | √ |
|  | 21 | METECH电子皮肤镜 | √ | √ |
|  | 22 | 数字化X线摄影系统(DR) | √ | √ |
|  | 23 | 光动力（PDT)治疗仪 | √ | √ |
|  | 24 | 静电吸附式动态消毒机 | √ | √ |
|  | 25 | 微波治疗仪 | √ | √ |
|  | 26 | 烟雾净化器SOP | √ | √ |
|  | 27 | 医用注射泵 | √ | √ |
| 医院信息系统 | 28 | 见附录C |  |  |

- （规范性附录）
重大疫情救治应急物资储备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备数量 （台/套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无创呼吸机 | 50 |
| 2 | 有创呼吸机 | 40 |
| 3 | 转运呼吸机 | 10 |
| 4 | 监护仪 | 200 |
| 5 | 可视喉镜 | 10 |
| 6 | 电子气管镜 | 10 |
| 7 | 呼吸湿化治疗仪 | 50 |
| 8 | 连续性血液透析机（CRRT） | 5 |
| 9 | 体外膜肺氧合机（ECMO）（配６套耗材） | 3 |
| 10 | 注射泵 | 200 |
| 11 | 输液泵 | 100 |
| 12 | 营养泵 | 50 |
| 13 | 除颤仪 | 10 |
| 14 | 缺氧机 | 50 |
| 15 | 便携式彩超 | 5 |
| 16 | 心电图机 | 10 |
| 17 | 振动排痰仪 | 5 |
| 18 | 吸痰机 | 5 |
| 19 | 降温机 | 3 |
| 20 | 移动式空气消毒机 | 200 |
| 21 | 过氧化氢消毒机 | 10 |
| 22 | 紫外线消毒车 | 200 |
| 23 | ＣＴ（含车载ＣＴ、方舱ＣＴ） | 1 |
| 24 | 移动ＤＲ | 1 |
| 25 | 生物安全柜 | 1 |
| 26 | 离心机 | 1 |
| 27 | 超低温冰箱 | 1 |
| 28 | 荧光定量ＰＣＲ仪 | 1 |
| 29 | 核酸提取仪 | 1 |
| 30 | 床旁血气分析仪 | 5 |
| 31 | 额温枪 | 200 |
| 32 | 脉搏血氧仪 | 200 |
| 33 | 多重呼吸道病原体快速核酸检测系统 | 1 |
| 34 | 生化分析仪 | 1 |
| 35 | 移动中药房 | 1 |
| 36 | 负压救护车（含负压担架） | 参照省卫健委印发《广东省卫生健康系统突发公共卫生事件应急物资储备方案（试行）》的通知（粤卫函〔2021〕1号）附件3：医疗救治机构突发公共卫生应急物资储备最低储备指导目录表 （2020年版） |
| 37 | 标本转运设备 |  |
| 38 | 防护物资 |  |

- （规范性附录）
信息化建设信息系统与设备配置标准

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 市 | 县 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件设备 | 1 | 网络设备 | √ | √ |
|  | 2 | 服务器和计算机设备 | √ | √ |
|  | 3 | 服务器 | √ | √ |
|  | 4 | 计算机 | √ | √ |
|  | 5 | 存储设备 | √ | √ |
|  | 6 | 安全设备 | √ | √ |
|  | 7 | 其他设备 | √ | √ |
|  | 8 | 交换机 | √ | √ |
| 软件系统 | 9 | 行政办公系统 | √ | √ |
|  | 10 | 机构门户网站 | √ | √ |
|  | 11 | 医院管理信息系统(HIS) | √ | √ |
|  | 12 | 检验信息管理系统（LIS） | √ | √ |
|  | 13 | 影像信息系统(PACS) | √ | √ |
|  | 14 | 电子病历系统（EMR） | √ | √ |
|  | 15 | 医保系统 | √ |  |
|  | 16 | 财务成本核算绩效管理系统 | √ |  |
|  | 17 | 移动智慧支付平台 | √ |  |

_________________________________